LightFin

LightFin INAV 飞控用户手册

面向轻量固定翼与 1S 平台的 INAV 一体式飞控解决方案

Figure 1: 产品外观与接口示意图

文档版本：v1.1 | 最后更新：2026 年 1 月 28  日

适用硬件：LightFin 飞控（AT32F435mini 硬件平台，INAV 定制固件）

Contents

1  产品概述   	 3

1.1  核心定位与适用机型   	 3

1.2  核心硬件特性   	 3

1.3  使用场景与优势   	 3

2  硬件概览   	 4

2.1  正方向   	 5

2.2  指示灯与按键   	 5

2.3  机械部分   	 5

3  快速上手   	 5

3.1  第一步：安装 INAV Configurator   	 5

3.2  第二步：硬件连接   	 6

3.3  第三步：首次连接配置向导   	 8

3.4  第四步：接收机与链路检查   	 13

3.5  第五步：功能与安全检查   	 14

4  进阶设置与固件烧录   	 16

4.1  开箱检查与准备   	 16

4.2   关键接口连接   	 16

4.3  固件烧录流程   	 17

5  使用外置黑匣子   	 17

6  详细技术规范   	 18

6.1  传感器与总线地址   	 18

6.2  接口与引脚定义   	 19

7  调试建议与注意事项   	 19

8  故障排除   	 19

8.1  连接问题   	 19

8.2  对频问题   	 19

8.3   电机问题   	 20

8.4  传感器问题   	 20

9  术语表   	 20

# 1 产品概述

LightFin 是由座头鲸工作室 / HumpbackLab 推出的轻量化固定翼飞控产品。

## 1.1 核心定位与适用机型

LightFin（硬件平台：AT32F435mini）是一款面向 INAV 固件的超小型飞控，集成 AT32F435主控与 ELRS（ExpressLRS ，开源低延迟射频协议）链路，适用于 1S 供电的轻量固定翼与实验平台。板载传感器覆盖 IMU（惯性测量单元）、气压计与磁力计，满足基础姿态稳定、航向估计与高度感知需求。

## 1.2 核心硬件特性

| 模块 | 型号/器件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控 MCU | AT32F435CGU7 | QFN48 ，板载 SWD 调试与多路 UART/PWM |
| 无线链路 | ESP8285 + SX1280 | 板载 ELRS 射频链路，SPI 控制射频芯片；WiFi 和 ELRS 双天线设计 |
| IMU | LSM6DSOWTR | SPI1 总线，提供加速度计/陀螺仪 数据 |
| 磁力计 | QMC5883P | I2C2 ，总线地址 0x2C |
| 气压计 | SPL06-001 | I2C2 ，总线地址 0x77 |
| 电源管理 | TPS22975 + TPS63001 | 负载开关 + Buck-Boost 供电 |

## 1.3 使用场景与优势

•  轻量固定翼平台：适合体积和重量受限的  1S 固定翼平台。

•  1S 轻量平台：板载电源方案适配 1S LiPo ，结构紧凑，减少外部模块。

•  ELRS 一体化：无需外接接收机，降低布线与重量。

# 2 硬件概览

Figure 2: PCB 顶层布局图

Figure 3: PCB 底层布局图

## 2.1 正方向

安装飞控时，应以板上方向标识为准，确保飞控前向与机体前向一致，并尽量保持安装面水平。

Figure 4: 飞控方向标识

## 2.2 指示灯与按键

•  LED 状态灯：板载 3 颗状态灯，其中 2 颗由MCU 控制、1 颗由 ESP（ELRS_LED）控制。

•  电源/功能按键：板载滑动开关，用于电源控制。

## 2.3 机械部分

•  PCB 尺寸：约 30.2 mm × 14.6 mm

•  板厚：0.8 mm

•  安装孔：4 × M2 螺丝孔

# 3 快速上手

本章面向拿到成品 LightFin 飞控的普通用户，帮助你完成首次连接、基础配置与功能检查。 LightFin 飞控已出厂预装 INAV 和 ELRS 固件，可直接按本章操作。

首次使用最短路径：如果飞控已由卖家预置好参数，你只需完成供电接线、ELRS 对频和接收机响应检查即可开始装机。

只有在需要校准传感器、修改输出配置、检查链路或重新刷写固件时，才需要连接电脑使用 INAV Configurator。

## 3.1 第一步：安装 INAV Configurator

INAV Configurator 是配置飞控的上位机软件，支持 Windows、macOS 和 Linux。

1.  访问官方下载页面：

•  GitHub Releases: https://github.com/iNavFlight/inav-configurator/releases

•  选择最新版本，下载对应操作系统的安装包。如 INAV-Configurator_win64_9 .0 .0 .exe

2.  安装并运行 INAV Configurator。

3.  首次运行时，Windows 可能提示安装驱动，按提示完成即可。

## 3.2 第二步：硬件连接

本节介绍飞控的两种连接方式。若只需完成基础配置，优先使用无线配置；需要稳定串口、调试或刷写时，再使用 USB-TTL 有线配置。

### 3.2.1 方式一：无线配置

1.  飞控上电，60 秒后 ELRS  自动开启 WiFi 热点（名称默认为 ExpressLRS RX）。

2.  电脑连接该热点，密码默认为 expresslrs。

3.  INAV Configurator 使用 TCP 方式连接，地址为 10 .0 .0 .1:5761。

4.  连接成功后可进行配置。

### 3.2.2 方式二：有线配置（需要 USB 转 TTL）

提示： 串口连接仅用于高级配置和调试。如果飞控已预配置且只需完成对频和基础检查，则无需连接串口、可跳过本节。

使用附带的 SH1.0 x 4P 的线连接 USB 转 TTL 到电脑。有线配置时不要连接电池；如果已经连接电池，也不要打开飞控电源开关。

注意： 电脑检测不到串口时，需要检查是否已经安装 USB 转 TTL 对应的驱动。

#### 3.2.2.1 准备材料

| 3.3V 电平 USB 串口模块 | SH1.0-4Pin 转杜邦线 | 1S 锂电池 |
| --- | --- | --- |

#### 3.2.2.2 接线方式

飞控正面的 UART1 接口（SH1.0-4Pin）用于连接上位机：

| 飞控引脚 | 连接到 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Pin 1 (VBAT) | 串口模块 5V | 飞控电源 |
| Pin 2 (GND) | 串口模块 GND | 电源地 |
| Pin 3 (RX) | 串口模块 TX | 飞控接收 ← 电脑发送 |
| Pin 4 (TX) | 串口模块 RX | 飞控发送 → 电脑接收 |

Figure 5: USB-TTL 串口模块到飞控 UART1 接线示意图

注意： TX/RX 交叉连接！飞控的 RX 接串口模块的 TX ，飞控的 TX 接串口模块的 RX。

#### 3.2.2.3 连接步骤

Figure 6: 连接界面

1.  按上表接好线，将 USB-TTL 模块插入电脑。

2.  打开 INAV Configurator ，左上角选择正确的串口（如 COM3 或 /dev/ttyUSB0）。

3.  波特率保持默认 115200，点击 Connect。

4.  连接成功后进入配置界面。

注意： 首次连接配置向导阶段，请勿连接电机！默认配置下，INAV 会激活电调输出，可能导致连接的电机意外转动，造成电脑 USB 端口保护性断开，或造成人身伤害。请在完成输出模式确认后，再连接实际负载。

## 3.3 第三步：首次连接配置向导

首次连接飞控时，INAV Configurator 会弹出配置向导，帮助你快速完成基本设置。

Figure 7: INAV Configurator 首次连接配置向导 - 机型选择

在配置向导中：

1.  Platform type: 选择 Airplane

2.  Mixer preset: 根据实际机型选择对应预设；若仅做基础联机测试，可先保持默认，后续再按机型调整。

Figure 8: INAV Configurator 首次连接配置向导 - 接收机配置接收机配置：

1.  Serial Receiver Provider: 选择 CRSF

2.  Receiver UART: 选择 UART7

3.  单击右下角 Next

Figure 9: INAV Configurator 首次连接配置向导 - GPS 向导

首次连接向导会根据你选择的平台类型进行配置。 飞控将保存这些参数并自动重启。

首次配置向导完成后，Status 页面将显示飞控的整体状态。如图所示，请确保左侧的传感器状态（陀螺仪、加速度计、磁力计、气压计）均为蓝色，这表示硬件连接和识别正常。右侧的     “Pre-arming checks” 列表在此时可能会显示一些红色的叉（例如传感器未校准、飞行模式未设置等），这是正常的。这些红色的检查项将在后续的校准和设置步骤中逐一解决，请暂时忽略。

Figure 10: Status 页面

### 3.3.1 传感器校准

接下来进行传感器校准，包括加速度计和磁力计，它们用于提供飞控的姿态和方向信息。请进入 INAV Configurator 的左侧导航栏，点击 Calibration 页面。

首先进行加速度计校准。在 Calibration 页面，点击 “Calibrate Accelerometer” 按钮。

Figure 11: 校准开始界面

然后，将飞控板按照不同的方向（正面朝上、反面朝上、左侧朝上、右侧朝上、机头朝上、机尾朝上，共六个方向）依次静置在水平表面上。每静置一个方向后，点击一次 Calibrate

Accelerometer 按钮，直到界面中的所有灰色方块都被点亮。

Figure 12: 加速度计校准完成

如上图，加速度计校准成功后，接下来进行磁力计校准（Compass Calibration）。点击

“Calibrate Compass” 按钮，在 30 秒的时间内：将飞控握在空中，缓慢、平稳地旋转飞控，使其每一个面（包括前、后、左、右、顶部和底部）都依次朝向地面。此过程旨在让飞控的磁力计学习所有方向的磁场数据。

提示： 请务必确保在校准过程中，飞控附近没有磁铁或任何电磁干扰源，以免影响校准的准确性。

Figure 13: 磁力计校准完成

磁力计校准完成后，所有校准任务即告一段落。此时，请务必点击右下角的 “Save and Reboot”按钮，保存您的设置并让飞控重新启动，使新的校准数据生效。

飞控重启后，返回 Status 页面。此时应重点确认传感器状态正常、姿态显示合理，且 “Pre- arming checks” 中没有阻止解锁的关键错误。

Figure 14: 解锁检查通过

### 3.3.2 配置输出模式

在连接物理负载之前，建议先检查 INAV 的输出模式，避免默认配置与实际硬件不匹配，造成意外转动或输出异常。

注意： 在完成本节配置前，请勿连接电机。

若你的 LightFin 接的是有刷电机，请按以下步骤将输出模式改为 BRUSHED：

1.  连接飞控并进入 INAV Configurator。

2.  左侧导航栏进入 Outputs 页面（如下图）。

Figure 15: Outputs 页面

提示： LightFin 飞控无电流检测电路，在 Outputs 页面显示的当前电流值无效，可放心忽略。连接电池情况下，Voltage 部分应显示真实电池电压。

3.  打开 Enable motor and servo output 开关。

4.  将 ESC protocol 设置为 BRUSHED（有刷电机）。

Figure 16: 启用输出并设置 BRUSHED

5.  点击右下角 Save and Reboot 保存并重启。重启完成后重新连接，确认设置已生效。

## 3.4 第四步：接收机与链路检查

LightFin 飞控板载 ELRS 接收机，需要与 ELRS 遥控器对频。完成对频后，再进入 INAV Configurator 检查 Receiver 页面响应。

请在遥控器端设置相同的对频密码，飞控上电后将自动连接。连接成功后，遥控器应发出提示，同时 ELRS 指示灯应由慢闪变为常亮。

### 3.4.1 在遥控器上设置对频密码

通过 Lua 脚本使高频头进入 WIFI 模式 设置：

•  长按 SYS 键进入系统菜单，选择 ELRS Lua 脚本。

•  进入 WIFI Connectivity 选项。

•  选择 Enable WIFI

•  使用电脑或者手机连接遥控器创建的 WiFi 热点，默认名称为 ExpressLRS TX，密码为expresslrs。

•  在浏览器中访问 http://10.0.0.1，在网页中输入 Bind Phrase 并保存

### 3.4.2 验证对频成功

1.  飞控上电，观察 ELRS LED 状态：

•  慢闪（500ms 亮/灭）：等待连接

•  快闪（25ms 亮/灭）：WiFi 模式

•  常亮：已连接

•  官方说明：ExpressLRS LED Status

2.  打开遥控器，等待数秒，LED 应变为常亮。

提示： 如果对频失败，依次检查：

1.  遥控器与飞控的对频密码（Binding Phrase）是否完全一致（区分大小写）；

2.  遥控器与飞控的 ELRS 固件主版本是否一致（建议均为 3.x ，例如 3.6.2）。

### 3.4.3 通过 WiFi 更新 ELRS 固件

出厂固件已预装，一般无需更新。如需升级：

1.  飞控上电，60 秒后 ELRS  自动开启 WiFi 热点（名称默认为 ExpressLRS RX）。

2.  电脑连接该热点，密码默认为 expresslrs。

3.  浏览器访问 http://10.0.0.1，进入 ELRS Web UI。

4.  上传新固件（ .bin 文件），等待重启更新完成。

注意： WiFi 更新仅适用于 ELRS 固件。INAV 固件需通过 SWD 有线烧录（参见后续“固件烧录流程”章节）。

## 3.5 第五步：功能与安全检查

### 3.5.1 设置解锁开关

1.  进入 Modes 页面。

2.  找到 ARM 模式，点击 Add Range。

3.  选择遥控器上的一个开关通道（如 CH 5），设置触发范围（如 1800-2100）。

•  请先在遥控器上配置好通道映射，确保在 Receiver 页面可以看到通道数值符合预期。

4.  保存设置。

Figure 17: ARM 模式范围

### 3.5.2 输出与传感器检查

Figure 18: Outputs 页面启用输出控制

注意： 进行任何输出测试前，请先断开螺旋桨或其他危险负载，并确保机体不会因电机转动造成人身伤害。

建议在交付装机前至少完成以下检查：

| ☐ | 加速度计已校准，飞控水平放置时 Setup 页面显示水平 |
| --- | --- |
| ☐ | 遥控器已对频，Receiver 页面摇杆响应正常 |
| ☐ | 输出模式与实际硬件一致（如有刷电机已设置为 BRUSHED） |
| ☐ | Outputs 页面可正确识别并驱动对应输出通道 |
| ☐ | ARM 开关已设置，可正常解锁/上锁 |
| ☐ | 电池电压正常，飞控供电稳定 |
| ☐ | Status 页面无阻止解锁的关键错误 |

# 4 进阶设置与固件烧录

以下内容面向需要重新烧录固件或进行深度调试的用户。

## 4.1 开箱检查与准备

注意： 首次上电前请检查焊点与连接器方向，确认无短路、反接、虚焊。

•  检查 PCB 外观、接口及按键是否完整。

•  准备工具：DAP Link（或兼容 SWD 下载器）、USB-UART（3.3V）、烧录夹、1S 锂电池。

## 4.2 关键接口连接

Figure 19: PCB 正面接线示意图

### 4.2.1 安装方向要求

•  以 PCB 丝印方向标识为准，确保飞控坐标与机体前向一致。

•  飞控安装面应尽量保持水平，避免明显倾斜。

•  建议使用泡棉或软胶减震固定，避免高频震动干扰 IMU。

### 4.2.2 电源输入（MX1.25-2Pin）

•  VIN：电池正极输入。

•  GND：电池负极。

### 4.2.3 电机输出

•  PWM1/PWM2（2Pin）：用于有刷电机。

•  PWM3/PWM4（3Pin）：支持有刷电机与舵机接线。

### 4.2.4 UART 连接

•  UART1：正面 SH1.0-4Pin 连接器，连接上位机。

•  ELRS/CRSF 串口：ELRS 通信使用，已连接 AT32-UART7 和 ELRS-UART0 ，用于 ESP8285/ ELRS 烧录。

•  UART5：备用串口，通过测试点引出。

## 4.3 固件烧录流程

### 4.3.1 ESP8285 ELRS 固件

1.  飞控上电，60s 内没有遥控器对频成功时，ESP8285 会自动进入 WiFi 模式，创建名为ExpressLRS RX 的热点。

2.  电脑连接该热点，密码默认为 expresslrs。

3.  浏览器访问 10.0.0.1,进入 ELRS Web UI。在网页端上传对应固件即可完成烧录。

### 4.3.2 AT32 INAV 固件

1.  使用镊子短接进入烧录模式所需的两个触点后，再给飞控板上电。

2.  常用有两种操作方式：

•  方式一：保持镊子短接后立即使用 USB 转 TTL 连接电脑，电池不用接。适合电脑连接比较方便的场景。

•  方式二：接好电池，保持镊子短接后立即打开飞控电源开关，再从容使用 USB 转 TTL 连接电脑。此时 不要 连接 USB 转 TTL 给飞控板供电的那条线。

3.  观察上电后的状态：

•  正常飞控上电时，板上的两个灯会闪烁。

•  如果短接后上电，两个灯仍然闪烁，说明没有正常进入烧录模式，需要断电后重试。

4.  进入烧录模式后，使用浏览器打开 AT32-WebISP。

5.  在网页中选择对应串口和固件文件，按页面提示完成 AT32 MCU 固件烧录。

# 5 使用外置黑匣子

LightFin 飞控支持通过 UART1 接口(连接器) 或者 UART5(额外焊线)连接外置黑匣子（如HumpLog/OpenLog），实现飞行数据记录功能。 配置方式如下：

1.  连接黑匣子到 UART1 或 UART5 ，确保 TX/RX 交叉连接。

2.  在 INAV Configurator 的 Ports 页面，启用对应 UART 的 Blackbox 功能，并正确设置波特率。注意 INAV 需要保留一个串口用于连接 MSP 配置，因此如果将 UART1 用于黑匣子，则需要将 MSP 配置切换到其他串口（如 UART5）， 并确保连接方式正确。(Tips: UART5 需要焊线连接，如果不需要使用 CLI 命令，可以使用无线的方式来配置飞控）

Figure 20: Blackbox 端口配置示例

3.  OpenLog/HumpLog 黑匣子需要设置为对应的波特率（如 115200）。设置方式：编辑 SD 卡的Config.txt ，在其中设置波特率。

3.  配置黑匣子参数（如日志频率、希望存入黑匣子的数据），保存并重启飞控。注意：当前

INAV 最高仅支持 250000 波特率的黑匣子数据保存，也即理论的数据吞吐率为：250000/8 = 31KB/s, 日志频率过高或者记录的数据过多可能会导致数据丢失，造成日志不完整，无法正确回放。

Figure 21: Blackbox 配置示例

4.   日志频率计算

(1/1) 为 2000Hz ，(1/2) 为 1000Hz ，(1/4) 为 500Hz … 以此类推

5.  原版 OpenLog 无法支持高数据率保存数据，如果希望使用高数据率的黑匣子，建议使用HumpLog。

# 6 详细技术规范

## 6.1 传感器与总线地址

| 传感器 | 型号 | 总线 | 地址/片选 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU | LSM6DSOWTR | SPI1 | SPI1_CS + IMU_INT |
| 磁力计 | QMC5883P | I2C2 | 0x2C |

| 气压计 | SPL06-001 | I2C2 | 0x77 |
| --- | --- | --- | --- |

## 6.2 接口与引脚定义

### 6.2.1 串口资源分配（摘要）

| UART | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| UART1 | MSP/CLI 上位机 | 通过 U12 连接 |
| UART5 | 备用串口 | 通过 TP7/TP18 测试点 |
| UART7 | ELRS/CRSF 内部链路 | 板载 ELRS 使用，兼作 ESP8285 烧录 |

### 6.2.2 三针动力/舵机接口（CN1/CN2，HC-1.25-3PWT）

| 接口 | Pin | Net | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CN1 | 1 | PWM3 | 信号输出（电机/舵机） |
| CN1 | 2 | VBAT | 电源正极 |
| CN1 | 3 | GND | 电源地 |
| CN2 | 1 | PWM4 | 信号输出（电机/舵机） |
| CN2 | 2 | VBAT | 电源正极 |
| CN2 | 3 | GND | 电源地 |

# 7 调试建议与注意事项

•  ELRS/CRSF 串口：默认占用  UART7 ，避免与外设复用。

•  供电安全：1S LiPo 供电，避免超过负载开关额定电压。

•  电机保护：有刷电机调试时请勿安装螺旋桨，防止造成人身伤害。

# 8 故障排除

## 8.1 连接问题

Q: INAV Configurator 无法连接飞控

•  检查 USB-TTL 模块是否正确安装驱动（Windows 设备管理器中应显示 COM 端口）。

•  确认 TX/RX 是否交叉连接（飞控 RX 接模块 TX ，飞控 TX 接模块 RX）。

•  尝试更换 USB 线缆或 USB 端口。

•  确认波特率设置为 115200。

Q: 连接后显示乱码或无响应

•  检查串口模块是否为 3.3V TTL  电平（部分模块默认 5V ，需切换跳线）。

•  确认飞控已正常上电（LED 应有指示）。

## 8.2 对频问题

Q: 遥控器无法与飞控对频

•  确认双方 ELRS 固件版本一致（建议均为 3.x）。

•  确认对频密码（Binding Phrase）一致。

•  尝试通过 WiFi 进入 ELRS Web UI 检查接收机状态。

Q: 对频成功但 Receiver 页面无响应

•  检查 INAV 中 UART7 是否正确配置为 Serial Rx。

•  确认 Receiver 页面中 Serial Receiver Provider 设置为 CRSF。

## 8.3 电机问题

Q: 解锁后电机不转

•  检查电机接线是否正确（PWM 信号线和电源正极）。

•  确认 Outputs 页面中已启用对应电机通道。

•  检查油门摇杆是否在最低位置（某些安全设置要求油门归零才能解锁）。

•  检查是否存在未解除的安全锁定（如加速度计未校准）。

Q: 电机转向错误

•  对于有刷电机，交换电机两根线即可反转。

•  重新确认输出通道映射与接线关系是否一致。

## 8.4 传感器问题

Q: 加速度计校准失败

•  确保校准时飞控完全静止且水平放置。

•  避免在振动环境（如桌面有电脑风扇）中校准。

•  尝试重启飞控后再次校准。

Q: 磁力计/气压计显示红色

•  检查传感器是否受到干扰（远离强磁场、避免阳光直射气压计）。

•  部分情况下传感器需要预热，等待数秒后重新检查。

# 9 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| INAV | 开源飞控固件，支持固定翼、多旋翼等多种机型，提供自稳、导航等功能。 |
| ELRS | ExpressLRS ，开源低延迟射频通信协议，用于遥控器与飞控之间的通信。 |
| CRSF | Crossfire 协议，ELRS 使用的串口通信协议格式。 |
| MSP | MultiWii Serial Protocol ，飞控与上位机之间的通信协议。 |
| CLI | Command Line Interface ，命令行界面，用于高级配置和调试。 |
| SWD | Serial Wire Debug ，ARM 处理器的调试/烧录接口。 |
| IMU | Inertial Measurement Unit ，惯性测量单元，包含加速度计和陀螺仪。 |

| 对频 | Binding ，遥控器发射机与接收机建立配对关系的过程。 |
| --- | --- |
| 解锁/ARM | 使飞控进入可飞行状态，电机响应油门输入。 |